СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВАРВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ

(шестьдесят второй сессии)

15.05.2025	                          № 183

«Об утверждении Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2025-2034 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», Уставом Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, Совет депутатов Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2025-2034 гг.

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информационный лист» и на сайте администрации Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

- Решение вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Варваровского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области                                                 М.Ю. Пячина

Председатель Совета депутатов

Варваровского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области                                                  Н.И. Клименко

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ ВАРВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025-2034 гг.

с. Варваровка – 2025

2.1. Система теплоснабжения муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области	6

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется без приборов учета, за исключением МКОУ «Варваровская СОШ»,  МКДОУ Варваровский  детский сад «Малыш», МКУК «Варваровский КДЦ», где имеются приборы учета тепловой энергии	7

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области	7

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.	7

2.3. Системы водоотведения муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области	8

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:	10

- долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;	10

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;	10

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;	10

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;	10

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.	10

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.	10

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области	10

1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 22% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).	10

2. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, - не более 20%.	10

3.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 95%	10

4. Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 25%.	10

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Паспорт программы

Раздел 2. Общая характеристика МО Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

2.5.

Раздел 3. Перспективные развития МО и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО

Численность населения

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Сводная таблица прироста потребления энергоресурсов

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

5.2.1. Перспективная схема развития водоснабжения

5.2.2. Перспективная схема развития теплоснабжения

5.2.3. Перспективная схема развития ТБО

5.3. Программа инвестиционного проекта по водоотведению

5.3.1. Программа инвестиционного проекта по сбору и утилизации ТБО

5.4. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении

Раздел 6. Управление программой

6.1. Ответственные за реализации программы

6.2. Порядок и сроки корректировки программы

Раздел 7. Финансовые потребности для реализации программы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2025-2034 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | администрация Чистоозерного района Новосибирской области |
| Исполнители мероприятий Программы | Победители муниципальных заказов |
| Цели Программы | Создание благоприятных условий для обеспечения коммунальными услугами населения и потребителей; оказание поддержки предприятию коммунального хозяйства по переоснащению отрасли, развитию инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения |
| Задачи Программы | Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества; сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг; повышение санитарно-технического состояния и улучшение работы водопроводных сетей и сооружений, обеспечение экологической безопасности объектов; внедрение современных ресурсосберегающих технологий |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2025-2034 г.г. |
| Источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | Обеспечение надежности и качества поставляемых коммунальных услуг |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - администрация Чистоозерного района Новосибирской области |

2.Общая характеристика Муниципального образования  Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

В состав Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области входит один населенный пункт:   село Варваровка.

Территорию Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области составляют земли населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Варваровского сельсовета независимо от форм собственности и  целевого  назначения,  согласно  данным  государственного  земельного кадастра.  Общая  площадь территории Варваровского сельсовета составляет 21057 гектаров.

На западе территория Варваровского сельсовета граничит с землями МО Новокрасненский сельсовет, на юге проходит государственная граница с республикой Казахстан, на востоке с МО Барабо – Юдинский сельсовет и на севере с МО Павловского сельсовета.

Территория Варваровского сельсовета включает в себя один населенный пункт: село Варваровка.

Административный центр сельского поселения село Варваровка расположен в 56 км. от р.п. Чистоозерное.

Количество проживающего населения на 01.01.2025 год составляло 257 человек. На территории поселения работает 2 торговые точки. Автобусное обеспечение села осуществляется  автотранспортным предприятием рабочего поселка МУП «Чистоозерное АТП». Телефонную связь и интернет обеспечивает ПАО «Ростелеком». На территории сельсовета имеется почтовое отделение,  фельдшерско – акушерский пункт, муниципальное казенное образовательное учреждение «Варваровская СОШ»,  муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш», муниципальное казенное учреждение культуры «Варваровский КДЦ», работает пожарный пост.

Климатические   условия с. Варваровка.

Климатические особенности – расположение в природной зоне степи, для которой характерно нарастание засушливости.

Господствующие ветра юго-западного направления, годовое количество осадков - 330 мм. Высота снежного покрова 25 см, глубина промерзания грунтов 220 см.

Климат характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким, но жарким летом. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух.

Никаких проявлений активных физико-геологических процессов на территории МО не наблюдается.

Продолжительность отопительного периода в с. Варваровка  составляет 262 дня.

Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

2.1. Система теплоснабжения муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

На территории муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляет МУП КХ  «Чистоозерное».

Администрация  Варваровского сельсовета передала в хозяйственное ведение котельную и тепловые сети МУП КХ «Чистоозерное».

Договора на теплоснабжение с потребителями заключаются МУП КХ «Чистоозерное».

Так как на территории Варваровского сельсовета имеется 1 источник теплоснабжения, значит, имеется одна схема теплоснабжения:

На территории муниципального образования администрации  Варваровского сельсовета  расположены следующие объекты ЖКХ:

- Котельная с. Варваровка - 1 шт.

- Тепловые сети  – 1,61 км.

Основной вид топлива – уголь

К центральному  отоплению подключено: МКУК «Варваровский КДЦ», МКОУ «Варваровская СОШ»,  МКДОУ Варваровский  детский сад «Малыш», фельдшерско – акушерский пункт, ГКУ НСО «Центр ГО и ЧС и ПБ».

Жилой сектор отапливается печным отоплением.

# Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется без приборов учета, за исключением МКОУ «Варваровская СОШ»,  МКДОУ Варваровский  детский сад «Малыш», МКУК «Варваровский КДЦ», где имеются приборы учета тепловой энергии

# Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области

# Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

На сегодняшний день проблема отопительных котельных состоит в неэффективной работе котлов, связанной с их физическим износом. В данный момент имеется дефицит установленной тепловой мощности. Единственным путем решения данной проблемы будет модернизация котельной с увеличением мощности.

На отопительный период 2024-2025г г. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации.

Ремонт и наладка оборудования котельной осуществляется собственным ремонтным персоналом организации.

2.2.  Система водоснабжения муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

В Муниципальном образовании Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУП КХ «Чистоозерное». Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Со всеми организациями – поставщиками коммунальных ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия) заключены публичные договоры на оказание услуг.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

- водозаборная скважина – 1 шт. год ввода 1989г., глубиной 1042 м;

- сети водоснабжения  - 6,9 км., из них ветхие 0,2 км:

Пластиковые трубопроводы – 6,9 км.

Общий износ сетей составляет 10 %.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в квартал.

Поднятая (добытая) вода не требует очистки, так как по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протяженность сетей водоснабжения, обслуживающих  МУП КХ «Чистоозерное», составляет 6,9 км. В настоящее время признаны ветхими, т.е. требующими срочной замены 0,2 км.

Тарифа на подключение к системам водоснабжения на территории администрации Варваровского сельсовета нет.

Тариф на отпускаемую холодную воду устанавливается Приказом Департамента по тарифам  Новосибирской области.

.

2.3. Системы водоотведения муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

В МО Варваровского сельсовета канализационные сооружения и системы коммунального водоотведения отсутствуют. Удаление жидких отходов от населения обеспечивает МУП КХ «Чистоозерное».

  - 2.4. Системы сбора и утилизации ТБО

На территории МО Варваровского сельсовета имеются одна площадка временного накопления (санкционированная свалка).

Жители частного сектора и организации мусор на свалку вывозят самостоятельно.

Определено место для сбора  инертных отходов, которые в последствии отправляется в р.п. Чистоозерное на утилизацию.

Полигона на территории администрации Варваровского сельсовета нет.

  - 2.5. Анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения у потребителей

В МО Варваровского сельсовета Чистоозерного района приборы учета и энергоресурсбережения потребителями устанавливается только на систему теплоснабжения за счет потребителей тепла.

3. Перспективы развития муниципального образования Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования  для разработки программы

За последние несколько лет на территории муниципального образования  Варваровского сельсовета полностью сохранена динамика роста денежных доходов населения. Постоянно увеличивается средний размер пенсии, растет и  заработная плата.

Заработная плата является основным источником благосостояния работающего населения, поэтому постоянно ведется работа по соблюдению исполнения договоренностей по социальному партнерству, соблюдению полноты и своевременности выплаты заработной платы, отчислений в социальные и страховые фонды.

Впереди намечены социальные задачи, направленные на осуществление безопасной жизнедеятельности граждан, получение качественного образования, духовного развития и позитивного настроя, формирования личной социальной ответственности и гражданского патриотизма, а это обеспечить должна качественная работа муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной защиты.

Таблица 1

| Наименование | Значение показателей тыс. м2, |
| --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда, в т.ч. | 10,2 |
| Частной застройки | 5,0 |
| Общая площадь всего жилищного фонда, оборудования: |  |
| - теплоснабжение | 0,0 |
| - водоснабжением | 8,2 |
| - водоотведением | - |
| - горячее водоснабжение | - |

##### Таблица 2

##### Динамика численности и движения населения в Варваровском сельсовете.

| Показатели на 1 января | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения – всего | чел. | 257 | 257 | 258 | 258 | 260 | 261 | 265 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 35 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 44 |
| Население в трудоспособном возрасте | чел. | 121 | 128 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| Население старше трудоспособного возраста | чел. | 90 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 |

Жилищная ситуация села.

На начало 2025 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий семьи не стоят.

Для улучшения демографической ситуации (смертность на уровне с рождаемостью) необходимо в первую очередь создание условий для решения жилищных проблем молодых семей и специалистов, вновь прибывающих на работу в градообразующее предприятие ООО «Степное».

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 N 407-п  «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области

платы за коммунальные услуги».

## Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

## - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

## - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

## - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

## - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

## - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

## Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

# Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области

# 1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 22% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

# 2. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, - не более 20%.

# 3.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 95%

# 4. Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 25%.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Доля поставки электроэнергии по приборам учёта составляет 100 %.

Учёт объёмов холодного водоснабжения у населения осуществляется по приборам учета и по нормативам потребления ресурсов.

Учёт объёмов потребления холодного водоснабжения и теплоснабжения у бюджетных организаций осуществляется по приборам учета и по нормативам потребления ресурсов.

Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Динамика уровня тарифа на коммунальные услуги для населения

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Администрация Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и предприятие коммунального комплекса не привлекают кредитные ресурсы для реализации мероприятий по строительству новых и реконструкции (модернизации) действующих объектов коммунальной инфраструктуры. Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника (местный бюджет, бюджеты других уровней), а также средств, полученных от населения.

Данный рост тарифов соответствует критериям доступности для населения коммунальных услуг.

Перечень плановых мероприятий и источники финансирования

Для кардинального улучшения функционирования и в целях перспективного развития  коммунальной инфраструктуры следующие проектные мероприятия  помогут решить ряд существующих проблем.

1.  Замена водопроводных сетей в с.Варваровка

Реализация данного проекта позволит сократить затраты на ремонтно-восстановительные работы, увеличение срока эксплуатации водопроводной сети, сокращение удельного веса сетей водоснабжения предприятия,  нуждающихся в замене.

- Модернизация системы теплоснабжения в с. Варваровка

Установка современного котла и замена тепловых сетей позволит повысить качество и надежность системы теплоснабжения, обеспечить соблюдение нормативных требований по качеству тепловой энергии, обеспечение гарантированного долгосрочного теплоснабжения, снижение аварийных ситуаций на объектах коммунального комплекса.

Раздел 6. Управление программой

6.1. Ответственные за реализацию программы:

администрация Чистоозерного района Новосибирской области;

МУП КХ «Чистоозерное»

6.2 Порядок и сроки корректировки программы.

Программа комплексного развития подлежит корректировке в зависимости от возникновения необходимости модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры МО Варваровского сельсовета